ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИНЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.02.2026 г. № 35а

Об актуализации порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Линевском городском поселении

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Линевского городского поселения, руководствуясь Уставом   Линевского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать  порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Линевском городском поселении. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Линевского

городского поселения                                                                                           Г.В.Лоскутов

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Линёвского городского поселения от « 29 » августа 2025 г. № 159а |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЛИНЁВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

р.п. Линёво 2026

Оглавление

| Раздел 1. Общие сведения | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | 4 |
| 1.1.1. Общие положения | 4 |
| 1.1.2.Основные понятия и термины | 5 |
| 1.1.3. Цели, задачи, обязанности | 6 |
| 1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования | 9 |
| 1.1.4.1. Административное деление, население | 9 |
| 1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию систем теплоснабжения | 10 |
| 1.2. Характеристика систем теплоснабжения (в том числе автономных) | 11 |
| 1.3. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение. | 12 |
| 1.4. Ответственность | 12 |
| 1.5. Критерии и учетные признаки аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения | 12 |
| 1.6. Допустимые параметры подачи тепловой энергии потребителям | 14 |
| Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения | 15 |
| 2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения | 15 |
| 2.2.Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций | 23 |
| 2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций | 23 |
| Раздел 3. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, в том числе материально-технического, инженерного и финансового обеспечения | 25 |
| 3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам (подразделениям) организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения | 25 |
| 3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организации, функционирующих в системах теплоснабжения | 28 |
| Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона о теплоснабжении | 31 |
| Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств | 31 |
| 5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 31 |
| 5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 32 |
| 5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций | 34 |
| Раздел 6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения | 36 |
| Раздел 7. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения | 40 |
| Раздел 8. Заключительные положения | 41 |
| Приложение 1. Сведения об аварийно-диспетчерских службах, организациях топливно-энергетического и коммунального комплекса Линёвского городского поселения | 42 |
| Приложение 2. Структура муниципального звена Линёвской территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) | 43 |
| Приложение 3. План-схемы централизованных систем теплоснабжения Линёвского городского поселения | 47 |
| Приложение 4. Перечень социально значимых объектов (СЗО), подключенных к системам централизованного отопления | 48 |
| Приложение 5. Порядок взаимодействия сил и средств по ликвидации аварийной ситуации | 50 |
| Приложение 6. Порядок действий муниципального звена Линёвской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилом фонде на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) | 51 |
| Приложение 7. Порядок действий теплоснабжающей организации и/или организаций эксплуатирующих объекты теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций | 56 |
| Приложение 8. Порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на объектах связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения | 60 |
| Приложение 9. Порядок действий потребителя тепловой энергии (организации эксплуатирующей теплопотребляющие энергоустановки) при возникновении аварийной ситуации | 64 |

1.РАЗДЕЛ.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Линёвского городского поселения Жирновского района (далее - План)  разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

-Схемы теплоснабжения Линёвского городского поселения Жирновского  муниципального района  Волгоградской области, утвержденной  распоряжением администрации Линевского городского поселения от 22.12.2014 № 226 (актуализация от 06.03.2025 № 27);

1.1.1.2 План должен находиться:

а) в администрации Линёвского городского поселения;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Линёвского городского поселения;

1.1.1.3. Ответственность за разработку (актуализацию) Плана возлагается на главного специалиста Линёвского городского поселения.

1.1.2.Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте;

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1. План разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Линёвского городского поселения,  организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. План должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при  временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству Линёвского городского поселения.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Линёвского городского поселения осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийных ситуаций, имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим Планом.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Линёвского городского поселения и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в Линёвском городском поселении.

1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.12. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники администрации, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения в администрацию Линёвского городского поселения и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.13. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.14. Организациями, управляющими многоквартирными домами (при наличии) или обслуживающие теплопотребляющие установки в МКД, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.3.15. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1. Административное деление, население

1.1.4.1.1. Линёвское городское поселение — муниципальное образование в составе Жирновского района Волгоградской области. Административный центр — город Жирновск.

1.1.4.1.2. Население Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района на 1 января 2025 года составило 5 216 человек.

Рисунок 1 - Положение Линёвского городского поселения

1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие

влияние на эксплуатацию систем теплоснабжения

Климат территории Линёвского городского поселения, как и всего Жирновского муниципального района, характеризуется как умеренно – континентальный засушливый, с продолжительным и жарким летом, холодной и неустойчивой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется в пределах от 5,2…5,5°С до 8,0…8,3°С.

Самым тёплым месяцем года является июль. Средняя температура этого месяца 21-22°С. Средняя сумма активных температур летнего периода составляет 2800°С. Абсолютный максимум температуры достигает 40…42°С. При такой высокой температуре приземного слоя воздуха поверхность почвы нагревается до 50…55°С.

Располагаясь в южной половине умеренного пояса, территория получает достаточное количество солнечной радиации; напряжённость её суммарной величины составляет 110-115 ккал/см²год, а радиационный баланс достигает 45-50 ккал/см²год, причём в течение 10 месяцев года баланс положительный, что свидетельствует о хорошей обеспеченностью теплом. В среднем продолжительность безморозного периода оставляет 148—153 дня. В летний период года сильные восточные ветры переходят в суховеи и пыльные бури.

Наиболее холодным месяцем года является январь. Среднемесячная температура этого месяца составляет около −11…-11,8°С. Абсолютный минимум характерен для января или февраля, когда температура опускается до −35…-40°С. Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных поселениях – 11-17 декабря, в южных – 20-25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 480-450 мм. Относительная влажность воздуха за вегетационный период – 41%, а среднегодовая – 57%. Среднее количество дней с суховеями за год 60-100. Продолжительность безморозного периода 164 дня.

Лето начинается в начале мая, оно жаркое, сухое. Максимальные температуры достигают 40-45°С, часты суховеи. Насчитывается 60-70 дней, когда относительная влажность воздуха понижается до 30%. Осень короткая, наступает во второй декаде сентября, осадки выпадают во второй половине осени.

1.2. Характеристика систем теплоснабжения (в том числе автономных)

1.2.1.Тепловое хозяйство -  состоит из  тепловых  сетей  в  двухтрубном  исчислении 1,876 км, процент  износа  составляет 36,9%.  2  котельных, относятся к централизованному теплоснабжению, 4 автономные котельные. Процент износа котельных составляет 35,7%. Из 6 котельных - все 6 работают на газе (в том числе 3 автономных).

1.2.2. Информация о системах теплоснабжения (в том числе автономных) в Линёвском городском поселении представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4. Информация о системах теплоснабжения (в том числе автономных) в Линёвском городском поселении

| № п/п | Наименование поселений | Населе-ние чел. | Расстояние от основного населенного пункта до райцентра (км) | Количество муни-ципальных котельных |  | Протяженность тепловых сетей км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. автоном-ных |  |
| 1 | Линёвское городское поселение | 5 216 | 9 | 6 | 4 | 3,752 |

1.2.3. Информация об источниках теплоснабжения представлена в Таблице №5

Таблица № 5. Информация об источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Место нахождение котельной | Эксплуатирующая организация | Мощ-ность общая Гкал/ч | Основной вид топлива | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ул. Новая) | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 1,18 | Природный газ (метан) | МКОУ «Линевская СШ», ДОУ Линевский МДС «Ромашка», 6 мкд |
| 2 | Котельная 3 (больница) | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 0,25 | Природный газ (метан) | ГУЗ «Жирновская ЦРБ» |
| 3 | Автономная котельная № 1 к мкд по ул. Ленина 143, 147, ул. Стадионная 2, 4 | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 0,45 | Природный газ (метан) | 4 мкд |
| 4 | Автономная котельная № 2 к мкд по ул. Ленина 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167 | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 0,55 | Природный газ (метан) | 7 мкд |
| 5 | Автономная котельная № 3 к мкд по ул. Ленина 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181 | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 0,6 | Природный газ (метан) | 7 мкд, магазин ИП «Мустафаева» |
| 6 | Автономная котельная ул. Ленина 69 (ЦДТ) | р.п. Линёво | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 0,29 | Природный газ (метан) | ЦДТ |

1.3. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

1.3.1. Перечень социально-значимых объектов (СЗО) подключенных к системам централизованного отопления представлено в приложении 4 к настоящему Плану.

1.4. Ответственность

1.4.1. Потребители тепловой энергии несут ответственность за несоответствие и недостаточность объема работ для обеспечения эффективного функционирования конструкций систем зданий (в том числе жилых домов).

1.4.2. Обслуживающие (ремонтные и аварийно-ремонтные) организации несут ответственность за качество выполненных мероприятий и работ.

1.4.3. Ответственными по контролю качества и срокам выполнения работ в жилых зданиях и находящегося в нем инженерного оборудования, являются потребители тепловой энергии.

1.4.4. Ответственными по контролю качества и срокам выполнения работ на объектах топливно-энергетического и коммунального обеспечения являются ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие энергогенерирующие установки и тепловые сети.

1.4.5. Исполнителями и ответственным за исполнение работ по внутридомовым инженерным сетям являются собственники помещений в многоквартирных домах или управляющие компании (при их наличии).

1.5. Критерии и учетные признаки аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

1.5.1. Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения.

а) Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

б) Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

в) Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

-свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

-свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

г) Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью:

-свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

-свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

д) Повреждение водогрейного котла производительностью 0.54 Гкал/час и более с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

1.5.2. По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

1.5.3. Учетные признаки аварий в сфере теплоснабжения

| 1 | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ |
| --- | --- |
| 2 | Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ |
| 3 | Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей |
| 4 | Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более |
| 5 | Прекращение теплоснабжения потребителей первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями |
| 6 | Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период |
| 7 | Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30% и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения |
| 8 | Прекращение горячего водоснабжение на период более 8 часов |

1.5.4. Учетные признаки инцидента в сфере теплоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

| 1 | Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей | Не более 3 суток |
| --- | --- | --- |
| 2 | Полное, либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период | Не более 6 часов |
| 3 | Прекращение горячего водоснабжение | Не более 8 часов |

1.6. Допустимые параметры подачи тепловой энергии потребителям

1.6.1. В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

-по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

-по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

1.6.2. Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды не лимитируется.

1.6.3. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение

температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

1.6.4. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

-подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

-подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

-согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

-согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

-среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 6- Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Раздел 2.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

2.1.1.Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Линёвского городского поселения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала - при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления).

2.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения.

г) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

2.1.5. Наиболее опасными в Линёвском городском поселении по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

б) прекращения подачи топлива на источник тепловой энергии;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

ж) порыв (инцидент) на участках тепловых сетях, требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения могут быть:

- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования представлены в Приложении №5 к настоящему плану.

2.1.7. Каждый сценарий аварийной ситуации предполагает применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

-инструкций по ликвидации аварий на объектах;

-инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;

-средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации,

-персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Всё вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

2.1.8. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования приведены в таблице  № 7.

Таблица № 7. Сценарии аварий и наиболее опасные по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электро-энергии | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации (мастеру участка). 2.Сообщить об отсутствии электроэнергии в аварийно-дежурную службу своей организации 3.Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения. 4.При длительном отсутствии электроэнергии организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива (топливо газ) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру РЭУ «Газпром газораспределение Волгоград». 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-дежурную службу своей организации 3.При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива (жидко топливо) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Объектовый | 1.Сообщить о прекращении подачи топлива руководителю своей организации. 2.Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. 3.При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Остановка котельной | Длительное прекращение подачи исходной воды | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить об отсутствии холодной воды руководителю и дежурному диспетчерской службы водоснабжающей организации. 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-дежурную службу своей организации 3.При длительном отсутствии подачи воды организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях. | Объектовый | 1.Выполнить переключение на резервный котел. 2.При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. 3.При длительном отсутствии работы котлов организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Остановка котельной | Взрыв газовоздушной смеси на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве 4.Оказать помощь пострадавшим 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Остановка котельной | Авария на газопроводе | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве 4.Оказать помощь пострадавшим 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Блокирование работы объекта | Пожар в котельной или в непосредственной близости от объекта. | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный | 1.Сообщить о происшествии в пожарную службу. 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 3.Принять меры по предотвращению пожара в помещении. 4.Оказать помощь пострадавшим. 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения. 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 6.При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Порыв тепловых сетей | Предельный из-нос сетей, гидро-динамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 2.Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. 3.При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем. | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2.Выполнить переключение на резервный насос. 3.При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |
| Разруше-ние здания котельной | Климатические факторы (ураган, смерч и т.п.) | Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска котельной в работу. | Местный | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2.Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. 3.При длительном отсутствии работы котлов организовать работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала своей организации и потребителей тепловой энергии. |

2.2.Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в Линёвском городском поселении осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией Линёвского городского поселения и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги по отоплению:

-не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C;

-не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

-не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице № 8.

Таблица № 8. Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице № 9.

Таблица № 9. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны  противоречить требованиям правил технической эксплуатации и охраны труда систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3.

Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, в том числе материально-технического, инженерного и финансового обеспечения

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам (подразделениям)  организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения

Линёвского городского поселения

3.1.1.Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения. Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным службам (подразделениям) организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения, представлены в таблице № 10.

Таблица № 10. Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным службам (подразделениям) организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения

| № п/п | Наименование организации или структурного подразделения | Адрес места расположения организации или структурного подразделения | Ведомственная принадлежность | Численный состав (человек) | Количество техники (единиц) | Аварийные подразделения или экстренные службы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Силы |  | Средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Количество человек | Наименование | Количество техники (единиц) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Электросетевые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО ЖМЭС «Волгоградоблэлектро»Линевский участок | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево, ул. Медведицкая 35а | АО «Волгоградоблэлектро» | 9 | 2 | Мастер-1; Водитель - 1; Машинист автогидроподъемника - 1 Электромонтер- 1 | 4 | Автомобиль УАЗ, автогидроподъемник | 2 |  |  |  |  |
| Газораспределительные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газоснабжение |
| 2 | РЭУ «Жирновское» ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Линевский участок | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п.Линево, ул.Советская 17 | ООО «Газпром- газораспределе-ние Волгоград» | 38 | 5 | Мастер участка -1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь-1 |  | Набор слесарного инструмента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водитель-1 |  | Легковой автомобиль УАЗ, экскаватор |  |  |  |  |  |
| Организации водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение и водоотведение |
| 3 | МУП «Линевское ЖКХ» | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п.Линево, ул. Карла Либкнехта, 62 | Администрация Линёвского городского поселения | 22 | 3 | Мастер по воде - 1 | 4 | Легковой автомобиль | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водитель - 1 |  | автомобиль (ГАЗ-322132) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь - 1 |  | Набор слесарного инструмента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сварщик -1 |  | Сварочный агрегат с расходными материалами |  |  |  |  |  |
| Служба скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника ГУЗ «Жирновская ЦРБ» | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево, ул. Ленина, 130 | Комитет здравоохранения Волгоградской области | 3 | 1 | Выездная бригада скорой медицинской помощи |  | Автомобиль легковой скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Подразделения противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЧ 67 | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево, ул. Карла Либкнехта, 50 | ГУ МЧС РФ по Волгоградской области | 20 | 2 | В соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле |  | Пожарный автомобиль |  |  |  |  |  |

3.1.3. Все ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие  оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные подразделения (службы). В организациях, штатными расписаниями которых оперативно-диспетчерские службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим организационно-распорядительным документом.

3.1.4. Организации   всех  форм  собственности, имеющие  свои  коммуникации  или  сооружения  в месте возникновения аварии,   направляют  своих представителей по вызову диспетчера электросетевой, газораспределительной, ресурсоснабжающей организации или  ЕДДС Жирновского муниципального района  для согласования условий  производства  работ  по  ликвидации  аварии  в любое время суток.

3.1.5. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные  перерывы в теплоснабжении и водоснабжении, распоряжением  главы Линёвского городского поселения к восстановительным работам на договорной основе привлекаются   специализированные  строительно-монтажные  и  аварийно-восстановительные организации.

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организации, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Линёвского городского поселения, для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно руководителем или главным инженером организации. Количество сил и средств в теплоснабжающих (теплосетевых) организациях представлено в таблице № 11.

Таблица № 11. Сведения о составе сил и средств, предусмотренных теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями Линёвского городского поселения для устранения аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации или структурного подразделения | Адрес места расположения организации или структурного подразделения | Ведомственная принадлежность | Численный состав (человек) | Коли-чество техники (единиц) | Аварийные подразделения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Силы |  | Средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименова-ние | Количество человек | Наименование | Количество техники (единиц) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Для устранения аварийных ситуаций на теплоисточниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п.Линево, ул. Калинина, д. 74 | Администрация Линёвского городского поселения | 19 | 7 | Мастер-теплотехник – 1 | 5 | Набор слесарного инструмента | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сварочный агрегат с расходными материалами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водитель-1 |  | Штатный инструмент электромонтера. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | автомобиль УАЗ 22069 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь КИП-1 |  | Оборудование, приборы для проверки, контроля работы горелки, автоматики котла |  |  |  |  |  |
| Для устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п.Линево, ул. Калинина, д. 74 | Администрация Линёвского городского поселения | 19 | 7 | Мастер-теплотехник – 1 | 5 | автомобиль УАЗ 22069 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь-2 |  | Набор слесарного инструмента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водитель-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | экскаватор ELAZ-BL 880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тракторист-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

4.3. Соглашения об управлении системами теплоснабжения на территории Линёвского городского поселения не заключались, так как в каждой системе теплоснабжения населенного пункта осуществляет деятельность только одна организация.

Раздел 5.

Состав и дислокация сил и средств

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1.1. Состав сил в организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Линёвского городского поселения, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации Линёвского городского поселения:

- главный специалист Линёвского городского поселения.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования:

- руководитель;

- мастер-теплотехник;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

-специализированные автомобили - ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в таблице № 11.

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в Линёвском городском поселении осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала.

Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).

5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице № 12.

Таблица № 12. Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения | Немедленно, Ч+0ч.30мин. |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории Линёвского городского поселения | Ч+0ч.10 мин. (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Служба скорой медицинской помощи на территории Линёвскогогородского поселения | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Аварийная газовая служба на территории Линёвского городского поселения | Ч+0ч.40 мин. |
| Аварийная служба электросетевой организации на территории Линёвского городского поселения | немедленно, Ч+1ч.30мин. |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования | немедленно, Ч+1ч.30мин. |

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в таблицах №№ 6-7.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в Плане, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц по локализации и ликвидации аварийной ситуации приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Линёвского городского поселения по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

Раздел 6.

Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

6.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Линёвского городского поселения.

6.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

6.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

6.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Линёвского городского поселения.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

6.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Линёвского городского поселения (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство главным специалистом Линёвского городского поселения;

- с ЕДДС Жирновского муниципального района;

- с экстренными оперативными службами (МЧС России, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения

- водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

6.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

6.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах Линёвского городского поселения, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

6.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

6.10. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, террористических актов и не предусмотренных в бюджете района.

6.11. Резерв материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Линёвского городского поселения (далее - Резерв) создается в целях экстренного привлечения необходимых материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации последствий ЧС. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

6.12. Номенклатура и объемы материальных ресурсов устанавливаются органом местного самоуправления исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.13. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения.

При невозможности организации хранения отдельных видов материальных ресурсов Резервы могут размещаться на складах других организаций независимо от форм собственности на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение муниципальных контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы в наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.14. Организации, расположенные на территории муниципального образования, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

6.15. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в уполномоченный орган, в пятидневный срок со дня получения материальных ресурсов.

6.16. На территории Линёвского городского поселения созданы следующие резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

6.16.1. Резерв финансовых средств органов местного самоуправления Линёвского городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий (в том числе на объектах теплоснабжения):

| № п/п | Наименование (муниципального района, городского поселения, сельского поселения) | Сумма резервного фонда (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Линёвское городское поселения | 10,0 |

6.16.2. Резерв финансовых средств теплоснабжающих организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

| № п/п | Наименование (муниципального района, городского поселения, сельского поселения) | Сумма резервного фонда (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Линевский коммунальный комплекс» | 10,0 |

6.16.3 Резерв материальных ресурсов Линёвского городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование материальных ресурсов | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шифер | шт | 50 |
| 2 | Гвозди 120 мм | кг | 10 |
| 3 | Мобильный источник электроснабжения (генераторная установка 5 кВ) | шт | 1 |
| 4 | Бензопила | шт | 1 |

6.16.4 Резерв материальных ресурсов МУП «Линевский коммунальный комплекс» для локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование материальных ресурсов | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | труба диам.219мм | м | 28 |
| 2 | труба диам.32мм | м | 85 |
| 3 | труба диам.15мм | м | 61 |
| 4 | задвижка диам. 200мм | шт | 3 |
| 5 | задвижка диам. 100мм | шт | 4 |
| 6 | элекроды диам. 4мм | кг | 5 |
| 7 | кислород | балон | 1 |
| 8 | газ-пропан | балон | 1 |
| 9 | Кабель электрический (в ассортименте) | м | 100 |

Раздел 7. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

7.1. В соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели системы теплоснабжения для поселений с численностью до 100 тыс. человек является не обязательной.

7.2. В схеме теплоснабжения поселений Линёвского городского поселения раздел «Электронная модель системы теплоснабжения» не разрабатывался и применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Линёвского городского поселения не предусматривается.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Каждая авария в системе теплоснабжения должна быть тщательно расследована на уровне теплоснабжающей, теплосетевой организации и на уровне администрации Линёвского городского поселения.

8.2. Расследование аварии в системе теплоснабжения должно быть начато незамедлительно после ее происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии в системе теплоснабжения.

8.3. Для установления причин и виновных в аварийной ситуации в системе теплоснабжения:

-	проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-	производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

-	запрашиваются письменные объяснения с оперативного персонала.

8.4. По итогам анализа аварийной ситуации в системе теплоснабжения намечаются конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению случаев возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения.

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Линёвского городского поселения |
| --- | --- | --- |

Сведения об аварийно-диспетчерских службах, организациях топливно-энергетического и коммунального  комплекса Линёвского городского поселения

| Наименование ДДС, организации | Телефон аварийно-диспетчерских служб и должностных лиц организаций |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерские службы |  |  |
| ЕДДС Жирновского муниципального района | Диспетчер | 8-(84454) 5-39-41 |
| Пожарная часть | Диспетчер 01, с сотового телефона -101 | 8(84454) 6-65-01 |
| Полиция | Дежурный 02 с сотового телефона-102 | 8(84454) 5-23-02 |
| Скорая помощь | Диспетчер 03 - с сотового телефона -103 | 8(84454) 5-52-31 |
| Газовый участок | 04, с сотового телефона -104 | 8(84454) 6-69-04 |
| Линевский участок, МЭС АО «Волгоградоблэлектро» | Дежурный | 8(84454) 6-66-48 |
| Теплоснабжение |  |  |
| МУП «Линевский коммунальный комплекс» | Дежурный | 8(84454) 6-65-09 |
| Водоснабжение |  |  |
| МУП «Линевское ЖКХ» | Дежурный | 8(84454) 6-65-66 |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Линёвском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- | --- |

Структура муниципального звена Линёвской территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС)

| № п/п | Наименование структурных звеньев | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальное звено Линёвской территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.1.Координационные органы |  |  |
| 1.1.1. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Линёвского городского поселения | Администрация Линёвского городского поселения |
| 1.1.2. | Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм |
| 1.2. Постоянно действующие органы управления |  |  |
| 1.2.1. | Должностное лицо уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Линёвского городского поселения | Администрация Линёвского городского поселения |
| 1.2.2. | Структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм. |
| 1.3. Органы повседневного управления |  |  |
| 1.3.1 | Единая дежурно-диспетчерские служба Жирновского муниципального района (5-39-41, 112) | Администрация Жирновского муниципального района |
| 1.3.2 | Дежурно-диспетчерские службы объектов экономики, объектов жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений. | предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм |
| 1.4. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1. | Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. | предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм |
| 1.4.2. | Пожарно-спасательные подразделения | ПЧ – 67 ГКУ ВО 2 отряд ПС |
| 1.4.3. | Медицинские формирования | ГУЗ «Жирновская ЦРБ» |

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Жирновского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее-ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аврийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).

-на локальном уровне - дежурно-диспетчерские службы (ответственные лица) объектов экономики, объектов жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений.

В режиме повседневной деятельности общее руководство звеньями районной территориальной подсистемы РСЧС осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Линёвского городского поселения.

Управление функционированием звеньев подсистемы РСЧС и контроль выполнения мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций возложено на отдел по делам ГО и  ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Управление звеньями функциональной и ведомственной подсистемы РСЧС, силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, осуществляется с пункта управления администрация Линёвского городского поселения.

Оповещение и информирование подчиненных органов управления по обстановке, их действиях и правилах поведения осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС района. Оповещение аварийно-спасательных формирований осуществляется через системы оповещения объектов экономики.

Для непосредственного руководства силами и средствами районного звена РСЧС при угрозе или возникновении ЧС создается подвижный ПУ в зависимости от сложившейся обстановки, в состав подвижного ПУ входят: председатель (заместитель председателя) КЧС и ПБ, начальник отдела МР и  ЧС, специалисты связи, энергоснабжения, медицинской, противопожарной и других служб. В случае убытия председателя КЧС и ПБ в составе подвижного ПУ, глава района находится на стационарном ПУ.

Оповещение и информирование подчиненных органов управления об обстановке, их действиях и правилах поведения осуществляется отделом  МР и  ЧС администрации района, силами и средствами ЕДДС. Оповещение аварийно-спасательных формирований, а также рабочих, служащих, учащихся школ и других учебных заведений осуществляется по телефонам и подвижными средствами связи ответственных по ГОЧС объектов.

Связь с  Комитетом по ОБЖН Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области и со штабами ГОЧС объектов – по телефону и другим средствам связи.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Администрация Линёвского городского поселения создает, организовывает и обеспечивает в помещении органа местного самоуправления на  территории которого произошел инцидент, работу штаба по ликвидации инцидента и  недопущения развития негативных его последствий (далее – штаб) при условии соответствия критериям создания штаба (совокупность трех и более критериев). Срок реализации – Ч + 1,0.

Критерии создания штаба по ликвидации инцидента и  недопущения развития негативных его последствий (совокупность трех и более критериев):

-температура наружного воздуха -10° С и ниже.

-количество жителей, попавших в зону отключения – не менее 50 чел.

-количество многоквартирных домов, попавших в зону инцидента, - более 5 ед.

-наличие трубопроводов воздушной прокладки.

-количество социально значимых объектов, попавших в зону отключения, - более 5 ед.

Штаб организовывает взаимодействие со всеми участниками ликвидации инцидента, в том числе с предприятиями и организациями, в том числе осуществляющими деятельность в сфере образования и здравоохранения, расположенными в зоне инцидента, инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области (далее – госжилнадзор), комитетом здравоохранения Волгоградской области и оценивает потребность в привлечении сил и средств для устранения инцидента и его последствий (срок реализации – Ч + 1,30).

Штаб в целях информирования потребителей и оперативного реагирования обеспечивает работу горячей линии (срок реализации - Ч + 1,30 и на весь период функционирования штаба).

Штаб обеспечивает организацию силами муниципальных служащих, потребителя тепловой энергии (эксплуатирующей организации), сотрудников органов госжилнадзора, волонтеров обхода территорий в целях мониторинга ситуации с подачей теплоносителя в жилые помещения квартир, а также в местах общего пользования подъездах многоквартирных домов, осмотр внутридомовых инженерных систем отопления (срок реализации - Ч + 2,00 и на весь период функционирования штаба).

Штаб при необходимости направляет в ресурсоснабжающие и эксплуатирующие организации (потребителям тепловой энергии) дополнительно сформированные (привлеченные) силы и средства для недопущения развития негативных последствий инцидента, координирует взаимодействие между участниками устранения последствий инцидента и лицами (организациями), принимающими участие в недопущении развития негативных последствий инцидента. Штаб анализирует предоставленную эксплуатирующими организациями (потребителям тепловой энергии) и ресурсоснабжающими организациями информацию о текущей ситуации по устранению и недопущению развития негативных последствий инцидента (срок реализации – весь период функционирования штаба).

При необходимости штабом обеспечивается организация пунктов временного пребывания жителей, в том числе с использованием гостиничного фонда, создание пунктов выдачи горячего питания, в том числе с использованием фуд-траков, развертывание пунктов обогрева, мест для зарядки гаджетов, а также  направление жителей в пункты временного пребывания, выдача жителям обогревательных устройств, теплых одеял, пледов, привлечение резервных источников снабжения электроэнергией для обеспечения электроснабжением многоквартирных домов, в том числе передвижные электростанции, оказание медицинской помощи (срок реализации – весь период функционирования штаба).

Работа штаба считается завершенной после устранения последствий инцидента и недопущения развития его негативных последствий.

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Линёвском городском поселении |
| --- | --- | --- |